PLANET3D

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỊNH TUYẾN VỆ TINH

Thử nghiệm hiệu năng thuật toán Dijkstra theo mật độ vệ tinh

Tuyến thử nghiệm: Hà Nội (21.028°N, 105.834°E)  →  Tokyo (35.689°N, 139.692°E)

Khoảng cách mặt đất: ~3.700 km  |  Thuật toán: Dijkstra + Priority Queue

# 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Báo cáo này trình bày kết quả thực nghiệm mô phỏng thuật toán định tuyến Dijkstra trong kiến trúc mạng vệ tinh phi tuyến (Satellite Mesh Network). Mục tiêu là phân tích tác động của mật độ vệ tinh đến các chỉ số hiệu năng mạng.

Các chỉ số được đo lường:

•  Tỷ lệ thiết lập kết nối thành công giữa hai điểm đầu cuối.

•  Tổng chiều dài tuyến đường truyền tín hiệu (km, khoảng cách Euclid 3D).

•  Số lượng trạm trung chuyển (hop) trên tuyến đường.

•  Độ trễ tích lũy toàn mạng (ms).

•  Thời gian thực thi thuật toán tìm đường (ms).

# 2. THIẾT LẬP HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM

## 2.1 Thông số vật lý hành tinh

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Hành tinh khảo sát | Trái Đất (Earth) |
| Khối lượng (M) | 5.972 × 10²⁴ kg |
| Bán kính (R) | 6.371 km |
| Hằng số hấp dẫn (GM) | 3.986 × 10¹⁴ m³/s² |

## 2.2 Kịch bản định tuyến mặt đất

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạm nguồn (A) | Hà Nội — 21.028°N, 105.834°E |
| Trạm đích (B) | Tokyo — 35.689°N, 139.692°E |
| Khoảng cách đại viên (A→B) | ~3.700 km |

## 2.3 Phân bổ quỹ đạo vệ tinh

Các vệ tinh được phân bổ theo ba phân lớp quỹ đạo tiêu chuẩn:

•  LEO (Low Earth Orbit): Quỹ đạo thấp, độ cao 550 – 700 km.

•  MEO (Medium Earth Orbit): Quỹ đạo trung bình, độ cao 560 – 1.200 km.

•  Generated Satellites: Vệ tinh ngẫu nhiên với seed = 12345, đảm bảo nhất quán giữa các lần thử nghiệm.

# 3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

## 3.1 Bảng kết quả đo lường chi tiết

| Số vệ tinh | Trạng thái | Hop | Khoảng cách (km) | Độ trễ (ms) | T.gian tính (ms) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Thất bại | — | — | — | < 1 | Không đủ mật độ phủ sóng |
| 5 | Thành công | 4 | 6.842,5 | 42,8 | < 1 | Ít lựa chọn tuyến đường |
| 10 | Thành công | 3 | 5.103,2 | 32,0 | < 1 | Cải thiện rõ rệt |
| 20 | Thành công | 2 | 4.289,7 | 24,3 | 1 | Gần đạt tối ưu |
| 50 | Thành công | 2 | 4.021,4 | 23,4 | 2 | Tuyến ngắn, tối ưu tốt |

Lưu ý: Số liệu đo từ mô hình phân phối không gian seed = 12345. Thực tế vận hành có thể dao động nhỏ do chuyển động quỹ đạo thời gian thực.

## 3.2 Tỷ lệ kết nối thành công theo mật độ vệ tinh

| Số vệ tinh | Tỷ lệ thành công | Kết nối | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0% | 0/1 | Không đủ vệ tinh trong vùng phủ sóng |
| 5 | 100% | 1/1 | Thiết lập được, nhưng tuyến còn dài |
| 10 | 100% | 1/1 | Chất lượng cải thiện so với 5 vệ tinh |
| 20 | 100% | 1/1 | Đạt gần mức tối ưu |
| 50 | 100% | 1/1 | Tối ưu, hiệu suất cận biên giảm dần |

Ngưỡng tối thiểu là 4–5 vệ tinh trong vùng phủ sóng để thiết lập tuyến truyền dẫn liên tục từ Hà Nội đến Tokyo.

# 4. PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC CHỈ SỐ

## 4.1 Chiều dài tuyến theo mật độ vệ tinh

•  5 → 10 vệ tinh: Giảm 25,4% chiều dài tuyến (mức cải thiện lớn nhất).

•  10 → 20 vệ tinh: Giảm thêm 15,9%.

•  20 → 50 vệ tinh: Chỉ giảm thêm 6,3% — hệ thống đã gần bão hòa.

## 4.2 Số hop trung chuyển

| Số vệ tinh | Số hop | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4 | Nhiều trạm trung chuyển, đường dài |
| 10 | 3 | Cải thiện rõ rệt |
| 20 | 2 | Ổn định ở 2 hop — điểm tối ưu |
| 50 | 2 | Không giảm thêm — đã bình ổn |

Từ 20 vệ tinh trở lên, số hop ổn định ở 2 nhờ tầm nhìn thẳng (LOS) mở rộng đủ để kết nối trực tiếp qua ít trạm hơn.

## 4.3 Độ trễ tích lũy

Công thức tính độ trễ:

Latency (ms) = (D / 299.792 km/s × 1000) + (N × 5 ms)
D = tổng khoảng cách (km)     N = số hop

| Số vệ tinh | Độ trễ truyền sóng (ms) | Độ trễ xử lý (ms) | Tổng (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 22,8 | 20,0 (4 hop × 5 ms) | 42,8 |
| 10 | 17,0 | 15,0 (3 hop × 5 ms) | 32,0 |
| 20 | 14,3 | 10,0 (2 hop × 5 ms) | 24,3 |
| 50 | 13,4 | 10,0 (2 hop × 5 ms) | 23,4 |

Mô hình chưa bao gồm suy hao khí quyển, nhiễu tầng điện ly và độ trễ hàng đợi phần cứng thực tế.

## 4.4 Hiệu năng thuật toán Dijkstra

| Số vệ tinh (V) | Số cạnh tối đa (E) | Thời gian xử lý |
| --- | --- | --- |
| 5 | ≤ 10 cạnh | < 1 ms |
| 10 | ≤ 45 cạnh | < 1 ms |
| 20 | ≤ 190 cạnh | < 2 ms |
| 50 | ≤ 1.225 cạnh | < 5 ms |

Dijkstra với Priority Queue đạt O((V+E) log V). Ở 50 nút, thuật toán hoàn thành dưới 5 ms, không gây tắc nghẽn hiệu năng.

# 5. ĐỐI SÁNH VỚI CÁC HỆ THỐNG THỰC TẾ

| Hệ thống | Số vệ tinh | Độ trễ | Số hop |
| --- | --- | --- | --- |
| Iridium (thế hệ cũ) | 66 vệ tinh | 50 – 100 ms | 3 – 7 hop |
| Starlink (thế hệ mới) | ~5.000 vệ tinh | 20 – 40 ms | 2 – 4 hop |
| Planet3D (mô phỏng) | 50 vệ tinh | ~23 ms | 2 hop |

Planet3D đạt ~23 ms với 50 vệ tinh do mô hình đơn giản hóa, bỏ qua hiệu ứng Doppler và suy hao khí quyển. Kết quả phản ánh giới hạn lý thuyết, không so sánh trực tiếp với hệ thống thương mại.

# 6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

## 6.1 Kết luận

1.  Ngưỡng thiết lập kết nối tối thiểu:

Cần ít nhất 5 vệ tinh trong vùng phủ sóng. Với 3 vệ tinh, hệ thống không thỏa mãn điều kiện tầm nhìn thẳng (LOS) liên tục.

2.  Điểm tối ưu cấu hình mạng:

Từ 20 vệ tinh trở lên, mức cải thiện hiệu suất bắt đầu bão hòa — đây là điểm cân bằng lý tưởng cho bài toán mô phỏng quy mô cơ bản.

3.  Tính khả thi của thuật toán:

Dijkstra xử lý tốt với 50 nút, thời gian dưới 5 ms, phù hợp cho mạng vệ tinh động thời gian thực.

4.  Cải thiện độ trễ:

Độ trễ giảm từ 42,8 ms (5 vệ tinh) xuống 23,4 ms (50 vệ tinh), tương đương cải thiện 45,3%.

## 6.2 Định hướng phát triển

•  Tích hợp mô hình quỹ đạo Keplerian (ellip) thay thế quỹ đạo tròn lý tưởng hiện tại.

•  Phát triển kiến trúc đa luồng hỗ trợ mô phỏng nhiều hành tinh đồng thời.

•  Bổ sung thông số nhiễu, suy hao tín hiệu và hiệu ứng che khuất địa hình vào điều kiện LOS.

•  Thiết lập cơ chế cân bằng tải (load balancing) qua nhiều tuyến song song.

•  Tối ưu hóa liên kết liên vệ tinh xuyên lớp quỹ đạo (Inter-plane ISL).

# 7. PHỤ LỤC: DANH SÁCH VỆ TINH MẶC ĐỊNH

| ID | Tên | Vĩ độ | Kinh độ | Độ cao | Loại | Vận tốc | Chu kỳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAT-A1 | 28.5° | 80.0° | 550 km | COMMUNICATION | 7.586 m/s | 96,0 phút |
| 2 | SAT-A2 | 0.0° | 0.0° | 550 km | COMMUNICATION | 7.586 m/s | 96,0 phút |
| 3 | SAT-A3 | -28.5° | -80.0° | 550 km | COMMUNICATION | 7.586 m/s | 96,0 phút |
| 4 | SAT-B1 | 51.5° | -0.1° | 560 km | COMMUNICATION | 7.582 m/s | 96,2 phút |
| 5 | SAT-B2 | 40.7° | -74.0° | 560 km | COMMUNICATION | 7.582 m/s | 96,2 phút |
| 6 | SAT-B3 | -33.9° | 151.2° | 560 km | COMMUNICATION | 7.582 m/s | 96,2 phút |
| 7 | GPS-1 | 55.0° | 37.6° | 20.200 km | GPS | 3.874 m/s | 718,0 phút |
| 8 | GPS-2 | -20.0° | 100.0° | 20.200 km | GPS | 3.874 m/s | 718,0 phút |
| 9 | WS-1 | 10.0° | 30.0° | 35.786 km | WEATHER | 3.075 m/s | 1.436,0 phút |